แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

Tilt Lab

ระบบตรวจจับความเอียง (Tilt Sensor) กับ micro:bit

| 120 นาที 2 คาบ × 60 นาที | ม.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปีการศึกษา 2569 ภาคเรียนที่ 1/2569 |
| --- | --- | --- |

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ผู้สอน | ครูเจม — นายกิตติคุณ จันทะคุณ |
| สถานศึกษา | โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท |
| รายวิชา/ชั้น | วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 |
| รูปแบบ | เว็บแอป Google Apps Script เชื่อม Google Sheets สำหรับบันทึกความก้าวหน้า |
| กลุ่มผู้เรียน | ผู้เรียนเริ่มจากศูนย์เรื่องเซนเซอร์และการเขียนโปรแกรมบล็อก จำนวน 7 คน |

แนวคิดแกนกลาง เริ่มจากการแปลงคะแนน 0–100 เป็นเกรด 0–4 แล้วถ่ายโอนหลักสัดส่วนเดียวกันไปสู่การแปลงค่า accelerometer เป็นพิกัด LED 0–4

เอกสารนี้ใช้คู่กับเว็บบทเรียน Section 1–8

# 1. ภาพรวมและสาระสำคัญ

เซนเซอร์วัดความเร่ง (accelerometer) ของ micro:bit อ่านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงเป็นค่า mg (milli-g) นักเรียนจะเรียนรู้การนำค่าที่อ่านได้ไปแปลงเป็นพิกัด 0–4 ของจอ LED 5×5 ด้วย map() จากนั้นใช้ constrain() ป้องกันค่าหลุดขอบเขต และใช้ pause ในลูป forever เพื่อให้ระบบมีจังหวะพักและทำงานเสถียรขึ้น

ค่าที่ต้องยึดตรงกันทั้งบทเรียน 1000 mg = 1 g; บอร์ดราบ = 0 mg; เอียง 90° ≈ 1000 mg; ช่วงใช้งานที่เลือกคือ −600 ถึง 600 mg ซึ่งสัมพันธ์กับการเอียงมือปกติประมาณ 35–40° ไม่ใช่ค่าสูงสุดของเซนเซอร์ (ประมาณ ±2048 mg)

# 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (K–P–A)

| ด้าน | เมื่อจบบทเรียน นักเรียนสามารถ… | หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| K ความรู้ | อธิบายความหมายของ accelerometer, mg, g และความสัมพันธ์ 1000 mg = 1 g ได้ถูกต้อง | คำตอบ Section 4 และ Quiz |
| K ความรู้ | อธิบายหลักสัดส่วนของ map() และเหตุผลที่ต้องใช้ constrain() กับ pause ได้ | คำอธิบายระหว่าง Debug และ Quiz |
| P ทักษะ | คำนวณและทำนายผลการแปลงช่วง 0–100 → 0–4 และ −600…600 → 0…4 ได้ | สไลเดอร์ Unplugged และใบงานในเว็บ |
| P ทักษะ | ทดลองค่า accel เปรียบเทียบโหมดเปิด/ปิด constrain และระบุอาการเมื่อค่าหลุดพิกัดได้ | Checklist ภารกิจ Section 5 |
| A เจตคติ | กล้าทำนาย ทดลอง แก้ข้อผิดพลาดจากหลักฐาน และทำงานอย่างเป็นขั้นตอน | แบบสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนผล |

## 3. ผลลัพธ์ที่ถือว่าผ่าน

ทำกิจกรรม Section 1–7 ครบตามลำดับ และบันทึกหลักฐานในเว็บ

Quiz ท้ายบทมี 6 ข้อ ผ่านเมื่อได้อย่างน้อย 5/6 ตามเกณฑ์ในเว็บ (เว็บแสดงผลผ่านที่ 70% แต่จำนวนข้อเต็มทำให้คะแนนที่ถึงเกณฑ์จริงคือ 5 ข้อ)

อธิบายได้ว่าทำไมสูตร map(accel, −600, 600, 0, 4) จึงควบคุมช่วงได้ดีกว่าสูตร (accel + 1023) / 400

ระบุแนวทางป้องกันข้อผิดพลาดครบ 2 จุด: constrain() ก่อน plot และ pause(50 ms) ใน forever

# 4. สาระการเรียนรู้และความเข้าใจที่ต้องเน้น

| แนวคิด | สาระที่สอน | จุดที่มักเข้าใจผิด |
| --- | --- | --- |
| accelerometer | วัดความเร่งและผลของแรงโน้มถ่วงตามแกน x/y/z | คิดว่าเป็นเซนเซอร์วัดองศาโดยตรง |
| mg และ g | 1000 mg = 1 g; ราบ 0 mg; 90° ≈ 1000 mg | คิดว่า mg คือมิลลิกรัมในบริบทมวล |
| ช่วงใช้งาน | เลือก −600…600 mg จากพฤติกรรมการเอียงมือจริง 35–40° | คิดว่า ±600 mg คือค่าสูงสุดของเซนเซอร์ |
| map() | แปลงค่าแบบสัดส่วนจากช่วงหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่ง | คิดว่า map() จำกัดค่าไว้ในช่วงปลายทางให้อัตโนมัติ |
| constrain() | บังคับผลให้อยู่ในขอบเขต 0–4 ก่อน plot | คิดว่าใช้เฉพาะเมื่อสูตรผิด |
| forever + pause | ทำซ้ำต่อเนื่องและพัก 50 ms ในแต่ละรอบ | ลืม pause ทำให้สั่งจอถี่ต่อเนื่อง ระบบสะดุดหรือมองผลยาก |

## 5. สูตรอ้างอิงสำหรับครู

| กรณี | สูตร/ผล | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| สูตรที่เลือก | map(accel, −600, 600, 0, 4) | 0 mg → 2; −600 mg → 0; 600 mg → 4 |
| สูตรเดิม | (accel + 1023) / 400 | 0 mg → 2.56; 600 mg → 4.06 ซึ่งเกินขอบ 0–4 |
| กันค่าหลุด | constrain(mapped, 0, 4) | ควรครอบผลลัพธ์ทุกครั้ง เพราะ map() ไม่ตรวจขอบเขตให้ |
| จังหวะลูป | pause(50 ms) | ลดการสั่งงานซ้ำถี่เกินไปใน forever |

Truth-check ห้ามเปลี่ยนช่วง −600…600, พิกัด 0…4 หรือค่าตัวอย่าง 600 mg → 4.00/4.06 โดยไม่มีหลักฐานทดสอบใหม่และการอนุมัติจากครู

# 6. แผนการจัดกิจกรรม — คาบที่ 1 (60 นาที)

| เวลา | Section / ขั้น Active Learning | บทบาทครู | บทบาทนักเรียน/หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–5 | เตรียมระบบและเข้าสู่บทเรียน | ตรวจเว็บแอปและ Google Sheets ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี std001–std007 โดยไม่เปิดเผยรหัสผ่านบนจอรวม | เข้าสู่ระบบ ตรวจชื่อของตน และเตรียมอุปกรณ์ |
| 5–12 | Section 1 — Hook | ถามว่า “ทำไมเกมเอียงมือถือแล้วตัวละครขยับ?” รับทุกสมมติฐานโดยยังไม่เฉลย | คิด–จับคู่–แชร์คำตอบสั้น ๆ และบันทึก Hook ในเว็บ |
| 12–22 | Section 2 — Predict–Observe | ให้นักเรียนทายผลเมื่อ accel = 800 mg ในสูตรช่วง −600…600 ก่อนกดเฉลย | เลือก A/B/C แล้วอ่าน feedback; อธิบายว่าค่า map ≈ 4.67 จึงหลุดขอบเมื่อยังไม่ constrain |
| 22–38 | Section 3 — Unplugged map() | ยกโจทย์คะแนน 0–100 → เกรด 0–4 ชวนหาค่ากลางและทดลองหลายค่า | ลากสไลเดอร์ สังเกต 0→0, 50→2, 100→4 แล้วตอบภารกิจ |
| 38–50 | Section 4 — mg/g | ใช้ภาพมุมเอียงเชื่อมราบ 0 mg, 35–40° ≈ ±600 mg และ 90° ≈ ±1000 mg | อภิปรายว่าทำไมช่วงใช้งานไม่จำเป็นต้องเท่าค่าสูงสุดของเซนเซอร์ |
| 50–57 | Mini-check | ให้แต่ละคู่สรุป 1 ประโยค: “เราเลือก ±600 mg เพราะ…” | ตอบด้วยหลักฐานจากการเอียงมือจริง ไม่ตอบว่าเป็นค่าสูงสุด |
| 57–60 | Exit ticket | ถาม 3 จุด: 1000 mg เท่ากับอะไร? บอร์ดราบเท่าไร? map() ทำหน้าที่อะไร? | ตอบในเว็บ/กระดาษสำรอง ครูใช้แบ่งกลุ่มช่วยเหลือคาบถัดไป |

## คำถามชวนคิดระหว่างคาบที่ 1

ถ้า 50 คะแนนอยู่กึ่งกลางของ 0–100 แล้วจะอยู่ตรงไหนของช่วง 0–4?

ถ้าบอร์ดราบอ่านได้ 0 mg เหตุใดจุด LED จึงควรอยู่ที่พิกัด 2?

เหตุใดการรู้ค่าสูงสุดประมาณ ±2048 mg ยังไม่พอสำหรับออกแบบการควบคุมที่ใช้งานง่าย?

# 7. แผนการจัดกิจกรรม — คาบที่ 2 (60 นาที)

| เวลา | Section / ขั้น Active Learning | บทบาทครู | บทบาทนักเรียน/หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–5 | ทบทวนและ Resume | ใช้คำตอบ Exit ticket ทบทวนเฉพาะจุด เปิดให้ผู้เรียนกลับเข้าสู่ขั้นล่าสุด | เข้าสู่ระบบและกดทำต่อจากความก้าวหน้าที่บันทึกไว้ |
| 5–25 | Section 5 — Tilt Simulator | สาธิตค่า −600, 0, 600 และค่าเกินช่วง เช่น 800 mg; ให้สลับ constrain | ทดลองครบ 2 โหมด: ค่าเกิน ±600 ขณะปิดและเปิด constrain; สังเกตจุดหาย/ถูกจำกัดที่ขอบ |
| 25–38 | Section 6 — Debug Case Study | ให้เปรียบเทียบสูตรแบบ side-by-side โดยเริ่มจาก 0 และ 600 mg | คำนวณ 0→2.00 เทียบ 2.56 และ 600→4.00 เทียบ 4.06; ระบุสาเหตุและวิธีแก้ |
| 38–46 | Section 7 — Glossary | มอบหมายให้แต่ละคนเปิดการ์ดคำศัพท์และอธิบายคำที่ได้รับ | เปิดการ์ดคำศัพท์ครบตามภารกิจ ฝึกอ่านคำอังกฤษและจับคู่คำย่อ |
| 46–56 | Section 8 — Self-check Quiz | ย้ำให้ตอบครบ 6 ข้อก่อนส่ง เก็บคะแนนล่าสุด/ดีที่สุด และให้ feedback ทันที | ทำ Quiz; ผ่านอย่างน้อย 5/6 หรือทบทวนจุดอ่อนแล้วลองใหม่ สูงสุด 3 ครั้ง |
| 56–60 | สะท้อนผลและปิดบทเรียน | ถาม “วันนี้ข้อผิดพลาดใดช่วยให้เราเข้าใจระบบมากที่สุด?” | เขียนสรุป 2 ประโยคและเลือกความมั่นใจ: มั่นใจมาก/เข้าใจ/ยังไม่แน่ใจ/ต้องการครูช่วย |

## บทพูดสรุปสำหรับครู

จากข้อมูลสู่การควบคุม accelerometer ให้ค่าดิบ → map() แปลงสัดส่วน → constrain() จำกัดขอบเขต → plot แสดงจุด → pause(50 ms) ทำให้ forever มีจังหวะพัก

# 8. ใบงานและแบบฝึกหัดที่รวมอยู่ในเว็บ

ใบงานทั้งหมดทำแบบโต้ตอบในเว็บ ไม่ต้องแจกไฟล์แยก ระบบบันทึกความก้าวหน้าไปยัง Google Sheets ตามบัญชีนักเรียน ครูควรตรวจทั้งคำตอบ ผลการทดลอง และคำอธิบาย ไม่ใช้คะแนน Quiz เพียงอย่างเดียว

| ภารกิจ | สิ่งที่นักเรียนทำ | หลักฐานสำเร็จ | คำตอบ/เกณฑ์ครู |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Hook | ตอบคำถามเกมเอียงมือถือ | มีคำตอบหรือการแชร์แนวคิด | ไม่ให้คะแนนถูกผิด |
| 2 Predict | ทายผลเมื่อ accel = 800 mg | เลือกคำตอบและอ่านเฉลย | ค่าที่ map ได้ ≈ 4.67; เมื่อไม่มี constrain อาจจอค้าง/ไฟหาย |
| 3 Unplugged | ลากคะแนน 0–100 ดูเกรด 0–4 | ทดลองค่าปลายและค่ากลาง | 0→0, 50→2, 100→4 |
| 4 mg/g | จับคู่มุมเอียงกับค่า mg | ตอบเหตุผลเลือก ±600 mg | เหมาะกับการเอียงมือ 35–40° ไม่ใช่ค่าสูงสุด |
| 5 Simulator | ทดลอง accel −1023…1023 และสลับ constrain | เห็นค่าเกินช่วงทั้ง 2 โหมด | ปิด: พิกัดหลุดและไฟหาย; เปิด: จำกัดไว้ที่ขอบ 0 หรือ 4 |
| 6 Debug | เทียบสูตรถูก/ผิด | ตอบกรณี 600 mg | map ได้ 4.00; สูตรเดิมได้ 4.06 |
| 7 Glossary | เปิดการ์ดคำศัพท์และคำย่อ | ทำภารกิจศัพท์ครบ | อ่านและอธิบายความหมายได้ |
| 8 Quiz | ตอบ 6 ข้อ รับ feedback ทันที | คะแนนล่าสุด/ดีที่สุดและจำนวนครั้ง | ผ่านอย่างน้อย 5/6; สูงสุด 3 ครั้ง |

## โจทย์ขยายผล (ใช้เมื่อมีเวลา)

ถ้าต้องการให้จุด LED เคลื่อนช้าลง จะปรับ pause(50 ms) อย่างไร และคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้น?

ออกแบบช่วงใช้งานใหม่สำหรับผู้ใช้ที่เอียงมือได้น้อย พร้อมอธิบายว่าต้องเก็บข้อมูลจริงใดก่อนเลือกช่วง

เขียนลำดับบล็อกเป็นภาษาธรรมชาติ: forever → อ่าน accel → map → constrain → plot → pause

# 9. การวัดและประเมินผล

| สิ่งที่ประเมิน | วิธี/เครื่องมือ | เกณฑ์ผ่าน | ช่วงเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| ความเข้าใจ mg/g และ map | คำถามปากเปล่า, Section 3–4, Quiz | ตอบสาระหลักถูกและ Quiz ≥ 5/6 | ระหว่างเรียน/ท้ายบท |
| ทักษะทดลอง | Checklist Section 5 และการสังเกต | ทดลองค่าเกินช่วงครบทั้งเปิด/ปิด constrain | คาบที่ 2 |
| ทักษะ Debug | ตารางเปรียบเทียบสูตรใน Section 6 | อธิบาย 600 mg → 4.00 เทียบ 4.06 และเสนอ constrain | คาบที่ 2 |
| กระบวนการเรียนรู้ | ความก้าวหน้าใน Google Sheets | ทำกิจกรรมตามลำดับโดยไม่ข้ามเงื่อนไข | ตลอดบทเรียน |
| เจตคติ | แบบสังเกตการทำนาย–ทดลอง–ปรับแก้ | ได้ระดับ 2 ขึ้นไปในทุกด้าน | ตลอดบทเรียน |

## เกณฑ์สังเกตพฤติกรรม (3 ระดับ)

| ด้าน | 3 ดีมาก | 2 ผ่าน | 1 ควรช่วยเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| ทำนาย | ให้เหตุผลก่อนดูผล | เลือกคำตอบก่อนดูเฉลย | รอคำตอบจากผู้อื่น |
| ทดลอง | เปลี่ยนค่าหลายจุดและเปรียบเทียบ | ทำตามภารกิจครบ | ทดลองไม่ครบหรือข้ามขั้น |
| Debug | เชื่อมอาการ–สูตร–วิธีแก้ได้ | ระบุสาเหตุหรือวิธีแก้ได้ | บอกเพียงว่าผิดโดยไม่มีเหตุผล |
| ร่วมมือ | อธิบายให้เพื่อนและรับฟัง | แบ่งงานและสื่อสาร | ไม่ร่วมกิจกรรม |

การใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม รายงานรายบุคคลให้ครูใช้เพื่อช่วยเหลือ ไม่ประกาศคะแนนหรือสถานะต้องการความช่วยเหลือต่อหน้าชั้นเรียน

# 10. แบบบันทึกการสังเกตรายบุคคล

ให้คะแนน 1–3 ตามเกณฑ์ด้านบน และบันทึกคำช่วยเหลือที่ควรใช้ในคาบถัดไป

| บัญชี | ชื่อ–สกุล | ทำนาย | ทดลอง | Debug | ร่วมมือ | บันทึกช่วยเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| std001 | เด็กชายณฐชยนต์ สุขแจ่ม |  |  |  |  |  |
| std002 | เด็กชายธนากร พรมมาแข้ |  |  |  |  |  |
| std003 | เด็กหญิงนภาพร ก้อนจันทร์เทศ |  |  |  |  |  |
| std004 | เด็กหญิงนรินธร ก้อนจันทร์เทศ |  |  |  |  |  |
| std005 | เด็กหญิงสุภัสสรา สีสิงห์ |  |  |  |  |  |
| std006 | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รุ่งฉวี |  |  |  |  |  |
| std007 | เด็กหญิงลิตานันท์ สิงห์งาม |  |  |  |  |  |

# 11. การจัดกลุ่มและการช่วยเหลือ

จัดคู่แบบคละความพร้อม แต่ให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้ควบคุมสไลเดอร์และตอบ Quiz ด้วยบัญชีตนเอง

ผู้เรียนที่ยังสับสนเรื่องสัดส่วน ให้กลับไปทดลอง 0, 50, 100 ใน Section 3 ก่อนใช้สูตร

ผู้เรียนที่เข้าใจเร็ว ให้ทำนายค่าที่ 300 mg และ 800 mg ก่อนลากสไลเดอร์ แล้วอธิบายผลด้วยคำว่า range

ใช้คำอ่านภาษาไทยในการ์ด Glossary ช่วยผู้เรียนที่ไม่มั่นใจภาษาอังกฤษ และให้เพื่อนอ่านตามแบบไม่ตัดสิน

# 12. สื่อ อุปกรณ์ และการเตรียมระบบ

| รายการ | จำนวน/การเตรียม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์ | อย่างน้อย 1 เครื่องต่อ 1–2 คน | รองรับจอคอมพิวเตอร์และมือถือ |
| เว็บแอป Google Apps Script | ทดสอบ URL ที่เผยแพร่และสิทธิ์เข้าถึงก่อนสอน | เปิดด้วยบัญชีนักเรียน std001–std007 |
| Google Sheets | ตรวจชีต Users/Progress และเวลาอัปเดต | ไม่เก็บหรือแสดงรหัสผ่านแบบข้อความธรรมดา |
| micro:bit | ถ้ามี 1 ชุดต่อกลุ่ม | ใช้เปรียบเทียบกับ Simulator; เว็บยังสอนได้แม้ไม่มีบอร์ด |
| โปรเจกเตอร์ | แสดงเว็บและสูตรแบบ side-by-side | ซูมให้เห็น LED 5×5 ชัดเจน |
| เอกสารสำรอง | พิมพ์หน้าสูตรและ Exit ticket 1 ชุด | ใช้เมื่อเครือข่ายหรือ Apps Script ขัดข้อง |

## แผนสำรองเมื่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

ใช้กิจกรรม Unplugged คะแนน 0–100 → เกรด 0–4 โดยวาดเส้นจำนวนบนกระดาน

ครูเลื่อนค่าจากภาพหน้าจอ/โปรเจกเตอร์เครื่องเดียว นักเรียนบันทึกผล −600, 0, 600, 800 ลงกระดาษ

อภิปรายผลเปิด/ปิด constrain ด้วยตาราง: ค่าดิบ → mapped → constrained → พิกัดที่ plot

เมื่อระบบกลับมา ให้ผู้เรียนเข้าสู่ระบบและกรอกกิจกรรมในเว็บเพื่อให้ Google Sheets มีหลักฐานครบ

## ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ไม่แสดงรายชื่อพร้อมคะแนนบนจอสาธารณะ และไม่ส่งออกรหัสผ่านในรายงาน

ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง ไม่บิดหรือเหวี่ยง micro:bit เพื่อสร้างค่าเร่ง

หากใช้สาย USB ให้จัดสายไม่ขวางทางเดินและถอดโดยจับที่หัวต่อ

# 13. เฉลยย่อและ Checklist ก่อนสอน

## เฉลยย่อที่ต้องตรงกัน

| คำถาม/สถานการณ์ | คำตอบที่ถูกต้อง |
| --- | --- |
| 1000 mg เท่ากับเท่าไร | 1 g |
| บอร์ดราบและเอียง 90° | 0 mg และประมาณ 1000 mg |
| ช่วงที่ใช้จริงในสูตร | −600 ถึง 600 mg จากการเอียงมือปกติประมาณ 35–40° |
| map(0, −600, 600, 0, 4) | 2 — กลางจอ |
| map(600, −600, 600, 0, 4) | 4.00 — ขอบจอ |
| (600 + 1023) / 400 | 4.0575 ≈ 4.06 — เกินขอบ 0–4 |
| map(800, −600, 600, 0, 4) | ประมาณ 4.67 — ถ้าไม่ constrain พิกัดหลุดและอาจทำให้ไฟหาย/ระบบสะดุด |
| เหตุผลใช้ constrain | map() ไม่ตรวจขอบเขตให้อัตโนมัติ |
| เหตุผลใช้ pause(50 ms) | ให้ forever มีจังหวะพัก ลดการสั่งจอถี่ต่อเนื่องเกินไป |

## Checklist ก่อนเริ่มคาบ

☐ URL เว็บแอปเปิดได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

☐ บัญชี std001–std007 เข้าสู่ระบบได้และแสดงชื่อถูกคน

☐ Google Sheets รับการบันทึก Progress โดยไม่เขียนทับข้อมูลเมื่อเพียงเปิดหน้า

☐ สไลเดอร์ Section 3 แสดง 0→0, 50→2, 100→4

☐ Simulator Section 5 แสดงผลต่างของ constrain เมื่อ accel เกิน ±600 mg

☐ Quiz ไม่กินจำนวนครั้งเมื่อยังตอบไม่ครบ และผ่านที่ 5/6

☐ มีแผนสำรองแบบ Unplugged และเอกสารสูตรพร้อมใช้

## การสะท้อนหลังสอนของครู

สิ่งที่ผู้เรียนเข้าใจดี: ______________________________________________________________________

จุดที่ต้องสอนซ้ำ/ปรับกิจกรรม: ______________________________________________________________

ปัญหาระบบหรืออุปกรณ์: ____________________________________________________________________

แผนปรับปรุงครั้งถัดไป: _____________________________________________________________________